NFTL 接口说明（基于 `gdnftl.c` 和 `gdnftl.h`）

核心功能

1. 坏块管理（Bad Block Management, BBM）

- 通过 DBT（Defect Block Table） 记录坏块信息。

- RBT（Replacement Block Table） 动态分配替换块。

2. 磨损均衡（Wear Leveling）

- ABT（Average Block Erase Count Table） 记录块擦除次数，选择擦除次数较少的块进行数据迁移。

3. 电源丢失恢复（Power Loss Recovery）

- ENV 表 记录操作状态，异常断电后恢复数据。

4. 逻辑到物理地址映射（L2P, Logical to Physical Mapping）

- L2P 表 维护逻辑块与物理块的映射关系。

5. 块状态管理（Block Status, BST）

- 标记块是否为空，优化写入效率。

关键接口函数说明

1. `void nandflash_init(void)`

- 功能：初始化 NAND Flash 及 NFTL 层。

- 流程：

1. 初始化 SPI 接口和 NAND Flash 硬件。

2. 读取 Flash ID，验证是否支持。

3. 重建 DBT、RBT、ABT、L2P 等表（从 Flash 中加载或初始化新表）。

- 依赖：需底层驱动 `spi_nandflash_init()` 和 `spi_nandflash_read_id()`。

- 示例：

c

nandflash_init(); // 初始化 NFTL

2. `uint8_t nandflash_page_program(uint8_t *buffer, uint16_t block_No, uint8_t page_No, uint16_t buf_len)`

- 功能：将数据写入指定逻辑块和页。

- 参数：

- `buffer`：待写入数据的缓冲区。

- `block_No`：逻辑块号（范围：`0 ~ USER_AREA_END`）。

- `page_No`：页号（范围：`0 ~ SPI_NAND_BLOCK_SIZE-1`）。

- `buf_len`：数据长度（最大 `SPI_NAND_PAGE_SIZE`）。

- 返回值：

- `SPI_NAND_SUCCESS`：成功。

- `SPI_NAND_FAIL`：失败（如坏块或写入错误）。

- `SPI_NAND_ECC5`：ECC 错误触发数据迁移(5-8bits)。

- 流程：

1. 通过 L2P 表获取物理块。

2. 检测坏块并分配替换块（更新 RBT）。

3. 写入数据，失败时标记坏块并更新 DBT。

- 示例：

c

uint8_t tx_data[2048];

if (nandflash_page_program(tx_data, 100, 0, 2048) != SPI_NAND_SUCCESS) {

// 处理错误

}

3. `uint8_t nandflash_page_read(uint8_t *buffer, uint16_t block_No, uint8_t page_No, uint16_t address_in_page, uint16_t buf_len)`

- 功能：从指定逻辑块和页读取数据。

- 参数：

- `buffer`：数据读取缓冲区。

- `block_No`：逻辑块号。

- `page_No`：页号。

- `address_in_page`：页内偏移地址。

- `buf_len`：读取长度。

- 返回值：同 `nandflash_page_program`。

- 流程：

1. 通过 L2P 表获取物理块。

2. 检测坏块并分配替换块。

3. 读取数据，ECC 错误时触发数据迁移。

- 示例：

c

uint8_t rx_data[2048];

if (nandflash_page_read(rx_data, 100, 0, 0, 2048) != SPI_NAND_SUCCESS) {

// 处理错误

}

4. `uint8_t nandflash_block_erase(uint16_t block_No)`

- 功能：擦除指定逻辑块。

- 参数：

- `block_No`：逻辑块号。

- 返回值：同 `nandflash_page_program`。

- 流程：

1. 通过 L2P 表获取物理块。

2. 擦除操作，失败时标记坏块并更新 DBT。

3. 更新 ABT（擦除计数）和 BST（块状态）。

- 示例：

if (nandflash_block_erase(200) != SPI_NAND_SUCCESS) {

// 处理错误

}

接口函数说明

以下是其他函数的说明：

1. `static void load_DBTRBT_from_nand(uint8_t type)`

- 功能：从 NAND Flash 中加载 DBT（坏块表）， RBT（替换块表），ENV到 RAM。

- 参数：

- `type`：表类型（`TYPE_DBT`， `TYPE_RBT`，`TYPE_ENV` ）。

- 使用场景：初始化时或需要从 Flash 中恢复表数据时调用。

- 示例：

c

load_DBTRBT_from_nand(TYPE_DBT); // 加载 DBT 表

2. `static uint8_t check_whether_in_DBT_array(uint16_t BlockNo)`

- 功能：检查指定块是否在 DBT 表中（是否为坏块）。

- 参数：

- `BlockNo`：块号。

- 返回值：

- `true`：是坏块。

- `false`：不是坏块。

- 使用场景：在读写或擦除操作前检查块状态。

- 示例：

c

if (check_whether_in_DBT_array(100)) {

// 块 100 是坏块

}

3. `uint8_t update_DBTRBT_to_nand(uint8_t type)`

- 功能：将 DBT ，RBT，ENV 表从 RAM 更新到 NAND Flash。

- 参数：

- `type`：表类型（`TYPE_DBT`， `TYPE_RBT`，`TYPE_ENV` ）。。

- 返回值：

- `SPI_NAND_SUCCESS`：成功。

- `SPI_NAND_FAIL`：失败。

- 使用场景：表数据发生变化时（如新增坏块）调用。

- 示例：

c

update_DBTRBT_to_nand(TYPE_DBT); // 更新 DBT 表到 Flash

4. `static void add_bad_Block_to_DBTRBT_ram(uint16_t BlockNo, uint16_t PhysicalBlockNo)`

- 功能：将坏块信息添加到 RAM 中的 DBT 和 RBT 表。

- 参数：

- `BlockNo`：逻辑块号。

- `PhysicalBlockNo`：物理块号。

- 使用场景：检测到坏块时调用。

- 示例：

c

add_bad_Block_to_DBTRBT_ram(100, 200); // 将逻辑块 100 标记为坏块，替换为物理块 200

5. `static uint16_t re_mapping_RBT(uint16_t ori_BlockNo, uint16_t old_replace_BlockNo)`

- 功能：重新映射 RBT 表中的替换块。

- 参数：

- `ori_BlockNo`：原始逻辑块号。

- `old_replace_BlockNo`：旧的替换块号。

- 返回值：

- `true`：重新映射成功。

- `false`：失败。

- 使用场景：替换块失效时调用。

- 示例：

c

re_mapping_RBT(100, 200); // 重新映射逻辑块 100 的替换块

6. `uint8_t move_page_data(uint16_t des_block_No, uint16_t src_block_No, uint8_t page_No)`

- 功能：将指定页的数据从源块复制到目标块。

- 参数：

- `des_block_No`：目标块号。

- `src_block_No`：源块号。

- `page_No`：页号。

- 返回值：

- `SPI_NAND_SUCCESS`：成功。

- `SPI_NAND_FAIL`：失败。

- 使用场景：数据迁移或坏块替换时调用。

- 示例：

c

move_page_data(300, 200, 0); // 将块 200 的第 0 页数据复制到块 300

7. `static uint16_t get_replace_block_from_ram(uint16_t BlockNo)`

- 功能：从 RAM 中的 RBT 表获取替换块。

- 参数：

- `BlockNo`：逻辑块号。

- 返回值：替换块号。

- 使用场景：需要替换坏块时调用。

- 示例：

c

uint16_t replace_block = get_replace_block_from_ram(100); // 获取逻辑块 100 的替换块

8. `static uint8_t update_DBTRBT_array(uint16_t BlockNo, uint16_t PhysicalBlockNo)`

- 功能：更新 RAM 中的 DBT 和 RBT 表。

- 参数：

- `BlockNo`：逻辑块号。

- `PhysicalBlockNo`：物理块号。

- 返回值：

- `true`：成功。

- `false`：失败。

- 使用场景：检测到坏块时调用。

- 示例：

c

update_DBTRBT_array(100, 200); // 更新 DBT 和 RBT 表

9. `static void alloc_DBTRBT_block_addr(void)`

- 功能：为 DBT、RBT、ABT 等表分配存储块。

- 使用场景：初始化时调用。

- 示例：

c

alloc_DBTRBT_block_addr(); // 分配表存储块

10. `static void init_build_DBTRBT(void)`

- 功能：初始化并构建 DBT 和 RBT 表。

- 使用场景：首次初始化或 Flash 中无有效表时调用。

- 示例：

c

init_build_DBTRBT(); // 初始化 DBT 和 RBT 表

11. `static uint8_t rebuild_DBTRBT_array(void)`

- 功能：从 Flash 中重建 DBT、RBT、ABT 等表。

- 返回值：

- `0`：成功。

- `非 0`：失败。

- 使用场景：初始化时调用。

- 示例：

c

rebuild_DBTRBT_array(); // 重建表

12. `static void set_mapped_physical_block(uint16_t block_No, uint16_t physical_block)`

- 功能：设置逻辑块与物理块的映射关系。

- 参数：

- `block_No`：逻辑块号。

- `physical_block`：物理块号。

- 使用场景：逻辑块映射发生变化时调用。

- 示例：

c

set_mapped_physical_block(100, 200); // 将逻辑块 100 映射到物理块 200

13. `uint8_t update_L2PBST_to_nand(void)`

- 功能：将 L2P 和 BST 表更新到 NAND Flash。

- 返回值：

- `SPI_NAND_SUCCESS`：成功。

- `SPI_NAND_FAIL`：失败。

- 使用场景：L2P 或 BST 表发生变化时调用。

- 示例：

c

update_L2PBST_to_nand(); // 更新 L2P 和 BST 表

14. `static uint8_t update_ABT_to_nand(void)`

- 功能：将 ABT 表更新到 NAND Flash。

- 返回值：

- `SPI_NAND_SUCCESS`：成功。

- `SPI_NAND_FAIL`：失败。

- 使用场景：ABT 表发生变化时调用。

- 示例：

c

update_ABT_to_nand(); // 更新 ABT 表

15. `static uint8_t mark_bad_block(uint16_t physical_block_no)`

- 功能：标记指定物理块为坏块。

- 参数：

- `physical_block_no`：物理块号。

- 返回值：

- `SPI_NAND_SUCCESS`：成功。

- `SPI_NAND_FAIL`：失败。

- 使用场景：检测到坏块时调用。

- 示例：

c

mark_bad_block(200); // 标记物理块 200 为坏块

16. `static void load_ABT_from_nand(void)`

- 功能：从 NAND Flash 中加载 ABT 表到 RAM。

- 使用场景：初始化时调用。

- 示例：

c

load_ABT_from_nand(); // 加载 ABT 表

17. `void load_L2PBST_from_nand(void)`

- 功能：从 NAND Flash 中加载 L2P 和 BST 表到 RAM。

- 使用场景：初始化时调用。

- 示例：

c

load_L2PBST_from_nand(); // 加载 L2P 和 BST 表

18. `static void compress_BST(volatile bool *BST, uint8_t *BST_compressed, uint16_t total_blocks)`

- 功能：压缩 BST 表，为了将BST表压缩后存入FLASH。

- 参数：

- `BST`：原始 BST 表。

- `BST_compressed`：压缩后的 BST 表。

- `total_blocks`：总块数。

- 使用场景：更新 BST 表到 Flash 前调用。

- 示例：

c

uint8_t compressed_BST[128];

compress_BST(BST, compressed_BST, 1024); // 压缩 BST 表

19. `static void decompress_BST(const uint8_t *BST_compressed, volatile bool *BST, uint16_t total_blocks)`

- 功能：解压缩 BST 表，为了从FLASH读出BST内容后需解压缩分配到BST表中。

- 参数：

- `BST_compressed`：压缩后的 BST 表。

- `BST`：解压缩后的 BST 表。

- `total_blocks`：总块数。

- 使用场景：从 Flash 中加载 BST 表后调用。

- 示例：

c

decompress_BST(compressed_BST, BST, 1024); // 解压缩 BST 表

20. `static uint8_t table_block_replacement(uint8_t type)`

- 功能：替换表的存储块（如 DBT、RBT、ABT 等）。

- 参数：

- `type`：表类型（`TYPE_DBT`、`TYPE_RBT` 等）。

- 返回值：

- `SPI_NAND_SUCCESS`：成功。

- `SPI_NAND_FAIL`：失败。

- 使用场景：表的存储块出现损坏时调用。

- 示例：

c

table_block_replacement(TYPE_DBT); // 替换 DBT 表存储块

21. `uint16_t get_mapped_physical_block(uint16_t block_No)`

- 功能：获取逻辑块映射的物理块。

- 参数：

- `block_No`：逻辑块号。

- 返回值：物理块号。

- 使用场景：读写操作前获取物理块。

- 示例：

c

uint16_t physical_block = get_mapped_physical_block(100); // 获取逻辑块 100 的物理块

22. `static void set_ABT(uint16_t block_No, uint16_t value)`

- 功能：设置指定块的擦除次数。

- 参数：

- `block_No`：块号。

- `value`：擦除次数。

- 使用场景：更新 ABT 表时调用。

- 示例：

c

set_ABT(100, 10); // 设置块 100 的擦除次数为 10

23. `static uint16_t get_ABT(uint16_t block_No)`

- 功能：获取指定块的擦除次数。

- 参数：

- `block_No`：块号。

- 返回值：擦除次数。

- 使用场景：磨损均衡时调用。

- 示例：

c

uint16_t erase_count = get_ABT(100); // 获取块 100 的擦除次数

24. `static void set_BST(uint16_t block_No, uint16_t value)`

- 功能：设置指定块的状态（空或非空）。

- 参数：

- `block_No`：块号。

- `value`：状态值（`EMPTY` 或 `NOT_EMPTY`）。

- 使用场景：更新 BST 表时调用。

- 示例：

c

set_BST(100, NOT_EMPTY); // 设置块 100 为非空

25. `bool get_BST(uint16_t block_No)`

- 功能：获取指定块的状态。

- 参数：

- `block_No`：块号。

- 返回值：

- `true`：非空。

- `false`：空。

- 使用场景：检查块状态时调用。

- 示例：

c

if (get_BST(100)) {

// 块 100 非空

}

26. `static uint16_t get_empty_block(bool *array, size_t size, uint16_t ori_block)`

- 功能：从数组中获取一个空块。

- 参数：

- `array`：块状态数组。

- `size`：数组大小。

- `ori_block`：原始块号（用于排除）。

- 返回值：空块号。

- 使用场景：分配新块时调用。

- 示例：

c

uint16_t empty_block = get_empty_block(BST, 1024, 100); // 获取一个空块

27. `static uint16_t get_min_erase_block(uint16_t ori_pb)`

- 功能：获取擦除次数最少的块。

- 参数：

- `ori_pb`：原始物理块号（用于排除）。

- 返回值：擦除次数最少的块号。

- 使用场景：磨损均衡时调用。

- 示例：

c

uint16_t min_erase_block = get_min_erase_block(100); // 获取擦除次数最少的块

28. `static uint16_t calculate_average(uint16_t size)`

- 功能：计算平均擦除次数。

- 参数：

- `size`：块数。

- 返回值：平均擦除次数。

- 使用场景：磨损均衡时调用。

- 示例：

c

uint16_t avg_erase_count = calculate_average(1024); // 计算平均擦除次数

29. `static uint16_t select_proper_block(uint16_t physical_block_No)`

- 功能：根据磨损均衡策略选择合适的块。

- 参数：

- `physical_block_No`：原始物理块号。

- 返回值：选择的块号。

- 使用场景：磨损均衡时调用。

- 示例：

c

uint16_t proper_block = select_proper_block(100); // 选择合适的块

30. `uint16_t select_unmapped_block(void)`

- 功能：获取一个未映射的空块。

- 返回值：未映射的空块号。

- 使用场景：分配新块时调用。

- 示例：

c

uint16_t unmapped_block = select_unmapped_block(); // 获取未映射的空块

31. `static void env_check(void)`

- 功能：检查环境表（ENV）并恢复异常断电前的状态。

- 使用场景：初始化时调用。

- 示例：

c

env_check(); // 检查并恢复环境表

32. `static bool is_supported_flash_id(uint16_t id)`

- 功能：检查 Flash ID 是否支持。

- 参数：

- `id`：Flash ID。

- 返回值：

- `true`：支持。

- `false`：不支持。

- 使用场景：初始化时调用。

- 示例：

c

if (is_supported_flash_id(flash_id)) {

// Flash 支持

}

使用指南

集成步骤

1. 添加文件到项目

将 `gd5f1gxx.c/h`（或其他底层驱动）和 `gdnftl.c/h`（NFTL 层）加入工程。

2. 配置硬件参数

在 `gd5f1gxx.h` （或其他底层驱动）中调整以下宏定义：

c

define SPI_CS_CLK     RCU_GPIOI    // SPI 片选时钟

define SPI_CS_PORT    GPIOI        // SPI 片选端口

define SPI_CS_PIN     GPIO_PIN_8   // SPI 片选引脚

define SPI_NANDFLASH              // 使用 SPI 模式（或 QSPI_NANDFLASH）

3. 初始化与调用

c

include "gdnftl.h"

int main() {

nandflash_init();              // 初始化 NFTL

// 调用读写擦除接口

}

移植指南

硬件适配

1. SPI 驱动修改

- 修改 `spi5_init()`（位于 `gd5f1gxx.c`）中的 GPIO 和 SPI 配置，匹配目标硬件。

- 调整 SPI 速率（`spi_init_struct.prescale`）。

2. NAND Flash 参数调整

- 在 `gdnftl.h` 中修改以下宏定义：

c

define SPI_NAND_BLOCK_COUNT   1024    // 总块数

define BLOCK_NUM_FOR_USER     800     // 用户可用块数

define SPI_NAND_PAGE_SIZE     0x0800  // 页大小（字节）

3. 中断处理

- 若需电源丢失恢复，实现 `LVD_IRQHandler()` 并在 `lvd_init()` 中配置低电压检测。

功能裁剪

- 日志输出：通过定义 `LOG` 或 `DEBUG` 宏启用/禁用调试信息。

- 磨损均衡：通过 `ABT_ENABLE` 宏控制是否启用。

- ECC 处理：在 `spi_nandflash_read_data()` 中调整 ECC 错误重试策略。

注意事项

1. 坏块处理

- 禁止直接操作物理块，需通过 L2P 表映射。

- 替换块不足时，触发 `while(1)` 死循环（需根据应用优化）。

2. 性能优化

- 调整 `WL_THRESHOLD`（磨损阈值）和 `BST_THRESHOLD`（状态表更新频率）。

- 启用 `WRITE_PAGE_VERIFY_EN` 确保写入可靠性。

3. 电源管理

- 异常断电前调用 `update_L2PBST_to_nand()` 和 `update_DBTRBT_to_nand()` 保存关键表。